4G防爆头戴式记录仪

型号：W27

- 设备图示及按键定义

二、按键操作说明

| 按键名称 | 操作 | 按键功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 长按 | 关机状态下长按2秒钟开机，开机后任意状态下长按3秒钟关机。 |
|  | 短按 | 开启录像或结束录像 |
|  | 长按 | 1、开机状态下第一次长按1秒钟开启或关闭照明灯。 2、开机状态下第二次长按1秒钟开启或关闭激光灯。 |
|  | 短按 | 短按一次拍照一张 |
|  | 短按 | 开机状态下，短按此键SOS报警，设备端与平台同时提示. |
|  | type-c USB | 充电及与电脑连接与耳机输出 |

三、指示灯

| 状 态 | 状态指示灯 | 充电指示灯 |
| --- | --- | --- |
| 关机充电 | 亮绿色 | 亮红色 |
| 开机充电 | 亮绿色 | 亮红色 |
| 连USB线 | 亮绿色 | 亮红色 |
| 充 满 电 | 亮绿色 | 不 亮 |

- 基本功能

- 开机：长按键2秒钟开机，状态指示灯亮绿色并伴有轻微的振动，语音提示已正常开机，约40秒钟后进入系统。

- 关机：开机后任意状态下，长按键3秒钟关机，语音提示即将关机。

- 照明灯：开机状态下长按照明灯、激光灯键1秒钟开启或关闭照明灯

- 激光灯：开机状态下长按照明、激光灯键1秒钟开启或关闭激光灯。

- 录像：开机进入系统后设备自动录像，也可以在平台手动录像。

- ，文件以MKV格式保存在TF卡中。

- 拍照：开机进入系统后，短按键，即拍照一张，文件以JPG格式保存在TF卡中。

- 技术参数

操作系统：Android（安卓）7.0系统

处理器：MTK 6739 Quad-core ARM@Cortex-A53 MPCore  1.45GHz/512KB unified L2 cache

显示屏：无显示屏

SIM卡：全网通SIM卡

按键：电源键、（录像键、照明灯、激光灯）

对焦范围：光学0.5米----无穷远

摄像角度：光学120°广角

照明灯距离：全黑环境下20米可见人体面目

防护等级：充分贴合公安行业的特殊需求，采用IP66防护等级设计

电池：采用高性能聚合物锂电池4500mAh

4G上传	：请求上传功能（请求后台连接进行实时数据上传）

监督巡查：（后端监督巡查实时数据上传）

视音频	：视频编码分辨率	1080P/720P   MKV格式

视频帧数：1080P@30fps/720@30fps

视频码率：256kbps-8Mbps

无线连接：WiFi网络	支持802.11b/g协议，2.4GHZ 5GHz

3G/4G网络：支持移动 B34  B38  B39  B40  B41全频段

北斗定位：内置北斗全球定位模块（支持移动轨迹查询）

蓝牙： BT4.0

重量：小于200克

尺寸：155*70*35mm

锗镜头：4MM 波长范围：8-14uM

图像频帧：9Hz

视频格式：MP4&MKV

接口类型：USB 2.0

- 设备配件与装箱清单

1、设备主机------------------------------------------------------------------- 1台

2、5V2000Ma电源适配器---------------------------------------------------1个

3、Type-c充电线------------------------------------------------------------- -1根

4、合格证----------------------------------------------------------------------- 1份

5、魔术贴配件------------------------------------------------------------------1套